Peter Weinbrenner			    		Universität Bielefeld

Joghurt ist nicht gleich Joghurt -

Die Produktlinienanalyse als Entscheidungshilfe für ökologisches Verbraucherverhalten

Anleitung zur selbständigen durchführung und Auswertung von Produktlinienanalysen

1. März 1995

Inhalt

I. Teil: Fachwissenschaftliche Analyse

1. Seit wann gibt es Überlegungen zur Produktbilanzierung?

2. Was ist ein ökologisches Produkt?

3. Wie kann eine ökologische Produktgestaltung umgesetzt werden?

4. Was versteht man unter einer Produkt-Ökobilanz?

4.1 Zieldefinition

4.2 Sachbilanz

4.3 Wirkungsbilanz

4.4 Bilanzbewertung

4.5 Schwachstellen- und Optimierungsanalyse

5. Was ist eine Produktlinienanalyse?

5.1 Die ursprüngliche Konzeption

5.1.1 Bedürfnisorientierung

5.1.2 Vertikalbetrachtung

5.1.3 Horizontalbetrachtung

5.1.4 Variantenvergleich

5.2 Die neue Konzeption der Produktlinienanalyse

6. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Produkt-Ökobilanz  und der 		Produktlinienanalse?

7. Was ist eine Stoffstromanalyse?

II. Teil: Methodische Anleitung zur Durchführung einer vergleichenden Produktlinienanalyse - gezeigt am Beispiel verschiedener Joghurtsorten

1. Das Untersuchungsmodell

2. Exemplarische Darstellung einer Produktlinienanalyse

1. Schritt: Ziele, Rahmenbedingen und Untersuchungsprodukt festlegen

2. Schritt: Bestimmung des Bilanzraums und der Produktvarianten

3. Schritt: Erstellung der Produktlinienmatrix

4. Schritt: Bestimmung der Untersuchungskriterien

5. Schritt: Sammlung und Bewertung der Informationen

1. Die Rohstoffgewinnung

Milcherzeugung 								(Kuhhaltung/Futtermittelverbrauch/Erzeugung der 			Futtermittel/Emissionen der Kuhhaltung)

Die Herstellung der Früchte

2. Der Produktionsprozeß:Verarbeitung in der Molkerei

3. Transportvorgänge

6. Schritt: Auswertung der Ergebnisse und Diskussion der Konsequenzen 					    für verbraucherpolitisches Handeln

3. Variantenvergleich: maschinell hergestellter Fruchtjoghurt und selbstgemachter
    Joghurt

III. Teil: Arbeitsmaterialien

M 01 - Produkt-Lebenszyklus-Modell

M 02 - Schwedisches Auto mit Umwelt-Zertifikat

M 03 - Prozeßschema einer Produkt-Ökobilanz

M 04 - Input-Output-Ströme und Produktlebenszyklus

M 05 - Bedürfnisse der Verbraucher in Bezug auf Lebensmittel 	 	  
            (Feinstruktur)

M 06 - Bilanzraum für die Produktlinie Joghurt

M 07 - Allgemeine Produktlinienmatrix

M 08 - Produktlinienmatrix Fruchtjoghurt

M 09 - Produkt-Lebenszyklus-Modell

M 10 - Die Diskussion um die Funktion von Produktlinienanalysen für die

staatliche Umweltpolitik

M 11 - Stoffstromanalyse Cadmium

M 12 - Ein Joghurt kommt in Fahrt

M 13 - Kriterien für die Sozialverträglichkeitsprüfung des Technikeinsatzes

im Betrieb

Literatur

I. Teil: Fachwissenschaftliche Analyse

1.	Seit Wann und warum gibt es Überlegungen zur Produkt-bilanzierung?

Die bisherige Art der Umweltpolitik setzte sehr stark auf sog. End-of-Pipe-Technologien, also Filtertechnologien, mit denen Schadstoffe aus der Abluft, den Abwässern und dem Abfall beseitigt werden konnten. Diese Form der Umweltpolitik stößt jedoch immer mehr an ihre Grenzen. Deshalb wird inzwischen vielerorts vom "integrierten" Umweltschutz gesprochen: Damit ist gemeint, Produktionsprozesse und - dies war bisher ein weißer Fleck der Umweltpolitik - Produkte von Anfang an ökologisch(er) zu gestalten.

Diese Phase der Umweltpolitik hat Ende der 80er Jahre begonnen. Der Übergang zu einer Betrachtung von Produkten läßt sich durch einzelne Äußerungen aus den letzten Jahren be-legen:

*	"Die Verantwortung der Produzenten, die Verantwortung des Handels, die Verantwor-tung der Konsumenten ist auf den ganzen Lebenszyklus des Produkts hin auszudehnen" (Bundesumweltminister Töpfer am 19. April 1991).

*	"Alle Beteiligten müssen in Zukunft mehr Mitverantwortung für die von ihnen herge-stellten, in den Verkehr gebrachten oder genutzten Produkte über den gesamten Lebens-zyklus hinweg übernehmen" (Jahreswirtschaftsbericht 1991 der Bundesregierung).

Diese Äußerungen belegen ein weiteres Kennzeichen dieser Phase der Umweltpolitik: Nicht mehr ausschließlich der Staat wird als ihr Akteur und Träger angesehen, sondern die Allge-meinheit, besonders Unternehmen, Gewerkschaften und Konsumenten.

Die Diskussionen um die ökologische Gestaltung von Produkten und den damit verbundenen Aufgaben des Staates haben seit Mitte 1990 zur Gründung von Abteilungen für "Pro-duktbezogenen Umweltschutz" beim Umweltbundesamt (UBA) und beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geführt. 1993 wurde zudem beim Deutschen Institut für Normung (DIN) der Normenausschuß "Grundlagen des Umweltschut-zes" (NAGUS) gegründet. Anfang 1994 hat der Arbeitsausschuß "Produkt-Ökobilanzen" ein Memorandum "Grundsätze produktbezogener Ökobilanzen" (vgl. DIN 1994) vorgelegt, in dem die Grundlagen einer Produkt-Ökobilanz festgehalten werden.

Das Umweltbundesamt hat seither eine Reihe von Studien zur Produktbewertung in Auftrag gegeben: So etwa zum Vergleich von Plastik- und Papiertüten/Mehrwegetragetaschen, zur Verwendung von Polyethylen- oder Papierverpackungen bei Büchern, zum Gebrauch von chlorfrei gebleichten Papieren und Recyclingpapieren, zum Einsatz von Waschmitteln. Grö-ßere öffentliche Resonanz hat vor allem die im Januar 1993 vorgelegte "Ökobilanz Rapsöl" erfahren. In seinem Fazit kommt das Umweltbundesamt (1993) zu folgendem Ergebnis: "Die Verwendung von Rapsöl oder Rapsölmethylester bietet nur in einem Umweltbereich klare Vorteile, nämlich der Gewässerbelastung. Dagegen sind mit dem Einsatz von Rapsöl und Rapsölmethylester in anderen wichtigen Umweltbereichen Nachteile zu erwarten (Bo-denbelastungen im Vergleich zur Extensivierung, Flächenstillegung oder Aufforstung). Die Förderung des Einsatzes von Rapsöl oder Rapsölmethylester als Ersatz von Dieselkraftstoff wird aus Umweltsicht nicht befürwortet. Mit gleichem finanziellen Aufwand für technische Maßnahmen könnte eine erheblich größere Kohlendioxidreduktion erreicht werden".

Das Umweltbundesamt (1992a, S. 65) hat außerdem ein Zehn-Punkte-Programm zusam-mengestellt, das die wichtigsten Aspekte bei der Weiterentwicklung von Produkt-Ökobilanzen enthält. Dieses Programm umfaßt im wesentlichen folgende Punkte:

- Sicherstellung der Transparenz von Produkt-Ökobilanzen, und zwar was die Abgrenzung des Bilanzierungsraumes, die Datenbasis und die Bewertung angeht;

- Erarbeitung eines Standardmodells für Produkt-Ökobilanzen mit methodischen Mindest-anforderungen;

- Entwicklung einer Rahmenvereinbarung zur Informationstransparenz und zur Datenerhe-bung und -bewertung;

- Zusammenstellung aller umweltrelevanten Informationen in Form eines Wirkungskom-pendiums zur Durchführung von Wirkungsbilanzen;

- Einrichtung einer Datenbank mit validierten Daten einzelner Produkt-Ökobilanzen;

- Entwicklung von rechnergestützten Programmen zur Produktgenese in Form von Modu-len;

- Aufbau einer Datenbank "Bibliographie Produkt-Ökobilanzen";

- Überprüfung vorhandener Statistiken über die Waren- und Dienstleistungsströme;

- Weiterentwicklung der bisher vorgelegten Bewertungsmethoden;

- Entwicklung eines Codes zur Übernahme der Bilanzergebnisse in die Produktinformation der Hersteller.

2.	Was ist ein "ökologisches Produkt"?

Allgemein wird von einem ökologischen Produkt gesprochen, "wenn es gegenüber einem herkömmlichen Produkt den gleichen Gebrauchsnutzen erfüllt, aber bei der Herstellung, Verwendung und Vernichtung eine geringere Umweltbelastung hervorruft" (Töpfer 1985, S. 242).

Bei dieser relativen Betrachtungsweise wäre es ausreichend, lediglich einzelne Produktei-genschaften anders zu gestalten. "Somit entsteht hier das gleiche Dilemma wie bei der Orientierung von Umweltschutzmaßnahmen im Bereich der Produktion am sogenannten Stand der Technik. Wird der Stand der Umweltfreundlichkeit von Konkurrenzprodukten nicht weiter verbessert, so werden umweltschädliche Produkte festgeschrieben. Ein Produkt mit leicht besseren ökologischen Eigenschaften kann dann auf schlechtem Niveau als umweltfreundlich klassifiziert werden" (Türck 1991, S. 35).

Daher wird im weiteren eine absolute, d.h. ganzheitliche Betrachtung zugrundegelegt, indem entsprechend dem Konzept der Produktlinienanalyse (vgl. Abschnitt 5) alle relevanten ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kriterien mit dem gesamten Produkt-Lebenszyklus verknüpft werden. Ergebnis der Analyse sollte eine umwelt- und sozialge-rechtere Produktion sowie Konsumtion von Gütern und Dienstleistungen sein.

Das herrschende Produkt-Lebenszyklus-Modell (vgl. M 1), das bisher mit der Beseitigung des Produktes endet, müßte um folgende Zielhierarchie einer entsorgungsfreundlichen Pro-duktentwicklung erweitert werden:

(1)	Vermeidung oder Verringerung des Stoffeinsatzes;

(2)	Wiederverwendung oder Weiterverwendung von Produkten oder Produktteilen;

(3)	Rückgewinnung von Werkstoffen;

(4)	Weiterverwertung von Werkstoffen;

(5)	Deponierung oder Verbrennung der restlich anfallenden Abfälle.

Auf den einzelnen Produkt-Lebenszyklus-Phasen sollte daher geprüft werden, welche Res-sourcen verarbeitet werden, ob Produkte oder Produktteile wiederverwendet werden können und wie die Recyclingfähigkeit und die Reparaturfreundlichkeit optimiert werden kann. Rogall (1992, S. 22; 1993, S. 130) nennt dabei zwölf umwelt- und gesellschaftsbezogene Punkte, die künftig von vornherein bei der Forschung, Entwicklung und Gestaltung von Produkten zu berücksichtigen sind:

- Schadstoffarme Werkstoffauswahl;

- Vermeidung von bestimmten Beschichtungen;

- Werkstoffminimierung;

- Lebensdauererhöhung;

- Demontagefreundlichkeit;

- Bauteile- und Gerätekennzeichnung;

- Wiederverwendung einzelner Bauteile;

- Reduktion der Bauteile;

- Werkstoffkennzeichnung;

- Recyclingfreundliche Werkstoffe und Bauteile;

- Minderung der Werkstoffvielfalt;

- Vermeidung von Verpackungen.

3.	Wie kann eine ökologische Produktgestaltung umgesetzt werden?

Um die Produktentwicklung und -gestaltung umwelt- und sozialverträglicher zu machen, ist es zunächst wichtig, Informationen zu den hergestellten Produkten zu haben. Ähnlich wie bei den bereits heute vorgelegten Umweltberichten sollten künftig Daten zur

-	Verfügbarkeit von Rohstoffen,

-	Höhe des Materialverbrauchs,

-	Art und Höhe der eingesetzten Energie,

-	Belastung der Umweltmedien Luft, Wasser und Boden,

-	Umgebungseinflüsse (Lärm, Staub, Schadstoffe),

-	Arbeitsunfälle/Berufskrankheiten,

-	recyclinggerechten Produktgestaltung,

-	Produktlebensdauer,

-	Verpackungsproblematik

- Umsatzanteil pro Produkt

in einem sozial-ökologischen Produktbericht aufbereitet und veröffentlicht werden. Ein sol-cher Produktbericht könnte Bestandteil des Umwelt- oder Geschäftsberichtes sein.

Ebenso wäre vorstellbar, daß ähnlich wie bei Arzneimitteln, bei denen ein Beipackzettel in einer normierten Form über die

- Zusammensetzung;

- Anwendungsgebiete;

- Gegenanzeigen;

- Nebenwirkungen;

- Wechselwirkungen mit anderen Mitteln;

- Art und Dauer der Anwendung und

- Eigenschaften

des Medikaments informiert, jedem Produkt ein Produkt-Paß beigegeben wird. Solche Ideen werden heute bereits in der Industrie als Informationsinstrument genutzt (vgl. M 2).

4.	Was versteht man unter einer Produkt-Ökobilanz?

Produkt-Ökobilanzen dienen dazu, die mit Produkten, Prozessen und Dienstleistungen ver-bundenen Umweltbeeinflussungen über deren Lebenszyklus zu erfassen, aufzubereiten und zu bewerten. Sie haben zwei wichtige Charakteristika, nämlich

*	erstens begrenzt sich ihr Untersuchungsrahmen auf ökologische Aspekte, hiermit unter-scheiden sie sich von der Produktlinienanalyse (vgl. Abschnitt 5) und

*	zweitens soll der gesamte Lebensweg eines Produktes systematisch betrachtet werden.

Nach dem Grundsatzpapier des DIN (1994) sollen Produkt-Ökobilanzen in vier Teile unter-gliedert werden, nämlich Zieldefinition, Sachbilanz, Wirkungsbilanz und Bilanzbewertung. Inzwischen wird dieses Papier überarbeitet; zur Diskussion steht dabei auch, einen weiteren Teil hinzuzufügen, und zwar die Schwachstellen- und Optimierungsanalyse. Dieser letzte Teil ist besonders dann von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Handlungsorientierung in den Unternehmen geht.

Im folgenden wird das Prozeßschema (vgl. M 3), beruhend auf fünf Teilen, mit einigen Er-läuterungen versehen:

4.1	Zieldefinition

Mit der Produkt-Ökobilanz lassen sich Stoff- und Energieströme entlang der einzelnen Le-benszyklus-Phasen abbilden. Die Ströme werden dabei nach Input- und Outputgrößen getrennt erfaßt. Dieses Input-Output-Modell wird auf den gesamten Lebenszyklus angelegt (vgl. 
M 4). Die Zieldefinition dient dazu, alle Aspekte, die in die Bilanz eingehen sollen, festzuhalten. Letztlich muß in diesem Teilabschnitt entschieden werden, welche Lebenszyklus-Phasen eines Produktes näher untersucht und analysiert werden sollen. Es muß die Frage beantwortet werden, wo beginnt und wo endet der Betrachtungshorizont des Produktes.

So beginnt der Lebenszyklus von Joghurt z.B. bereits bei der Düngemittelproduktion und der Tierzucht. Das Produktleben (sofern stoffliche Reste nach dem Gebrauch noch vorhanden sind) endet nicht mit der Verbrennung oder Deponierung, sondern mit der Wiedereingliederung der Abfallsubstanzen in das ökologische Gesamtsystem.

Eine solch breitangelegte Betrachtung ist in aller Regel nicht leistbar. Die Produkt-Ökobilanz kann nur einen Ausschnitt von der Beziehung zwischen Produkt und Umwelt wiedergeben, notwendig sind Einschränkungen und Vereinfachungen. Dafür gibt es - zumindest gegenwärtig - keine exakten methodischen Regelungen. Es gilt jedoch, diese Abgrenzungen zu dokumentieren, nachvollziehbar zu gestalten und sinnvoll vorzunehmen.

4.2	Sachbilanz

Kerngedanke einer Produkt-Ökobilanz ist die konkrete Erfassung und systematische Darstel-lung der Stoff- und Energieflüsse, die mit einem bestimmten Produkt verbunden sind. Dies geschieht mit Hilfe der Sachbilanz. Dabei sollen die verschiedenen Produktlebensstufen, d.h. die Gewinnung der Rohstoffe, deren Verarbeitung, die Herstellung der Halbmaterialien, die Nutzung und Beseitigung des Produkts sowie die damit verbundenen Transportvorgänge berücksichtigt werden.

Zur Datenerhebung und -darstellung empfiehlt sich das bereits erwähnte Input-Output-Mo-dell, mit dem alle Energie- und Stoffströme abgebildet werden, die mit der Herstellung von Produkten verbunden sind.

Eine Sachbilanz für sich allein ist noch keine endgültige Produkt-Ökobilanz. Sie kann dennoch schon erste Aufschlüsse über Stärken und Schwächen der untersuchten Produkte geben, indem die Daten der Sachbilanz nach Gruppen gegliedert werden. So ist es möglich, die Energieverbräuche verschiedener Lebensstufen oder Produkte und die festen Abfälle, die bei der Entsorgung anfallen, zusammenzustellen.

4.3	Wirkungsbilanz

Im Regelfall ist mit der Sachbilanz eine Abschätzung der gesamten Umweltwirkungen, die über den Produktlebensweg entstehen, nur bedingt möglich. Die Einzelergebnisse der untersuchten Produkte weisen nicht in eine einheitliche Richtung, es müssen also Abwägungsprozesse geschehen. Bevor derartige Prozesse in der Bilanzbewertung vorgenommen werden, wurde ein Bindeglied in Form der Wirkungsbilanz vorgeschlagen.

In der Wirkungsbilanz wird dargelegt, wie sich einzelne Phasen des Produktlebensweges auf die Umwelt auswirken. In der Literatur werden gegenwärtig u.a. folgende Wirkungs-kategorien unterschieden, nämlich Treibhauseffekt, Ozonabbau, Gesundheitsgefährdung am Arbeitsplatz, Bodenbelastung, Landschaftsverbrauch, Lärm, Ressourcenverbrauch.

4.4	Bilanzbewertung

Die Bilanzbewertung ist der Teil der Systematik von Produkt-Ökobilanzen, der bis heute noch am wenigstens konkretisiert wurde. Das liegt nicht zuletzt daran, daß Bewertungen stets ein subjektives Element besitzen und daher nicht in dem Maße in ein Standardverfahren überführt werden können, wie dies bei den anderen Teilen einer Produkt-Ökobilanz möglich gewesen ist. Bisher wurden hauptsächlich einige allgemeine Anforderungen formuliert. So sollen bei der Bewertung auch die Argumente verschiedener gesellschaftlich relevanter Gruppen berücksichtigt werden, so daß die Bewertung konsensfähig ist und nicht einseitig zugunsten einer Interessenvertretung ausfällt.

4.5	Schwachstellen- und Optimierungsanalyse

Die Schwachstellen- und Optimierungsanalyse beginnt sich in der nationalen und interna-tionalen Normungsdiskussion erst langsam durchzusetzen. Unternehmen erhalten dadurch ein Instrumentarium, mit dem sie auch entsprechende Entscheidungen treffen können. Elemente dieses Untersuchungsabschnittes sind etwa die Vorlage von Verbesserungsvorschlägen, um Ergebnisse von Studien umzusetzen, die Beurteilung der Zuverlässigkeit und Aussagekraft von Ergebnissen, deren Interpretation sowie Schlußfolgerungen.

5.	Was zeichnet eine Produktlinienanalyse aus?

Das Konzept der Produktlinienanalyse (PLA) wurde 1987 von der Projektgruppe Ökolo-gische Wirtschaft vorgelegt. Mit der PLA sollte ein Instrument entstehen, das - ähnlich wie die Technikfolgenabschätzung - retrospektiv und antizipativ für die Erfassung und Abwägung ökologischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Voraussetzungen und Konsequenzen von Produkten verwendet werden kann. Aus der Produktperspektive sollte versucht werden, die ökologische Krise unter Berücksichtigung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Implikationen anzugehen. Mit der PLA sollen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden:

-	Zum einen soll das Instrument einen Beitrag leisten, jene Aspekte von Entfremdung und Naturzerstörung zu erfassen und zu beschreiben, die in der traditionellen Rechnungslegung bewußt oder unbeabsichtigt ausgeklammert werden.

-	Andererseits soll das Instrument auch einen Beitrag zur Verringerung eben dieser Ent-fremdung und mittelbar auch der Naturzerstörung leisten, indem es auch von jenen genutzt werden kann, die dieser Entfremdung ausgesetzt sind.

Nachfolgend soll zunächst die ursprüngliche Konzeption und Vorgehensweise der PLA vor-gestellt werden und darauf aufbauend der heutige Stand geschildert werden.

### 5.1	Die ursprüngliche Konzeption der Produktlinienanalyse

Ausgangspunkt für das Konzept der PLA waren vier Leitideen:

5.1.1	Bedürfnisorientierung

Zuerst wird das zu untersuchende Produkt auf das damit zu befriedigende Bedürfnis hinter-fragt. Dabei werden die Gründe offengelegt, die zum Entstehen dieses Bedürfnisses geführt haben. Dieser Schritt soll dazu beitragen, verschiedene Optionen zu definieren, die dieses Bedürfnis auf unterschiedliche Weise befriedigen kann. Hierbei kann nach Ott (1991, S. 34f.) von folgender allgemeiner Bedürfnisstruktur ausgegangen werden:

Diese Bedürfnisse müssen - z.B. im Hinblick auf ein Lebensmittel-Produkt wie den Fruchtjoghurt - weiter ausdifferenziert und spezifiziert werden (vgl. M 5).

5.1.2	Vertikalbetrachtung

Durch die Vertikalbetrachtung wird der gesamte Lebenszyklus eines Produktes erfaßt und explizit ausgewiesen. Deren Herstellung und Verbrauch soll faktisch vom Anfang bis zum Ende betrachtet werden, also von der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung über die verschiedenen Produktionsstufen, den Vertrieb und Handel bis hin zum Gebrauch oder Konsum und der Produktbeseitigung (eventuell der Wiederverwertung) wie auch diverser Transportbeziehungen. Für das Beispiel eines Fruchtjoghurts würden sich danach folgende Gesichtspunkte ergeben (nach Ott 1991):

Die Produktlinie Joghurt reicht von der Gewinnung der einzelnen notwendigen Rohstoffe bis zur Wiedereingliederung der Stoffe in die Naturkreisläufe. Natürlich kann nicht jeder Aspekt, der dabei von Interesse ist, untersucht werden.

Im Zentrum unseres Untersuchungsbeispiels steht der Fruchtjoghurt: Es müssen dabei sowohl die Frucht- als auch die Joghurtherstellung untersucht werden. Geht man diesen Schritt zurück, so verzweigt sich die Analyse in diesen beiden Äste.

-	Bei der Joghurtherstellung ist der Milchgewinnung und der Nutztierhaltung nachzugehen. Um die Untersuchung nicht zu stark aufzublähen, wurde die Tierzucht sowie Anbau und Produktion der Futtermittel und der Zusatzstoffe ausgeklammert.

-	Bei der Fruchtherstellung werden nur Anbau und Ernte der Früchte berücksichtigt, weitere Vorstufen bleiben unberücksichtigt.

Insgesamt werden damit nur solche Vorleistungsbezüge betrachtet, die direkt mit dem Fruchtjoghurt zu tun haben. Damit ist der Untersuchungsrahmen oder „Bilanzraum“ für die PLA festgelegt (vgl. M 6).

5.1.3	Horizontalbetrachtung

Die Horizontalbetrachtung bezieht sich auf die drei Dimensionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft und Wirtschaft. Die Produktlinienanalyse will sie in ihren Untersuchungen möglichst gleichgewichtig berücksichtigen.

Diese Dimensionen müssen zum Zwecke der Ausar-beitung der Produktlinienmatrix (vgl. M 7) in eine Hierarchie von Ober- und Unterkriterien aufgegliedert werden. Der Grad der gewählten Ausdifferenzierung wird davon abhängen, welche Zielsetzung mit der Produktlinienanalyse verfolgt wird, und welche finanziellen und personellen Mittel zur Verfügung stehen.

Verbindet man die Vertikal- mit der Horizontalbetrachtung, so entsteht ein - sicherlich die Komplexizität stark vereinfachendes - Raster, die Produktlinienmatrix (vgl. das Beispiel Joghurt in M 8). Die Produktlinienmatrix hilft die Vielfältigkeit des Produktsystems zu strukturieren.

Es ist aber von Vorteil, wenn sich die Akteure, die eine Produktlinienanalyse durchführen wollen oder müssen, selbst Gedanken über die Kriterien machen, die einen ökologie- und sozialverträglich(er)en Weg versprechen. Bei der Praxis von Produktlinienanalysen ist es sicherlich möglich, daß sich ein allgemein anwendbares Kriterienraster für bestimmte Pro-duktkategorien herausbildet.

5.1.4	Variantenvergleich

Die PLA versteht sich als ein Hilfsmittel, um eine Ökologisierung des Wirtschaftens zu erreichen. Deswegen sollen durch einen Vergleich von Produkten Hinweise für die sozial- und umweltverträglichste Form abgeleitet werden. Als eine Möglichkeit wird auch die Nullvariante betrachtet. Eine tiefergehende Analyse des Bedürfnisses erlaubt es außerdem, daß die Variantenauswahl auf eine größere Breite von Optionen aufbauen kann. Neben verschiedenen Produkten könnten dabei auch unterschiedliche Verhaltensweisen bedacht werden.

Das ursprüngliche Konzept der Produktlinienanalyse sah acht Bearbeitungsschritte vor:

(1)	Auswahl des Anwendungsbereichs und Problemaufriß;

(2)	Betrachtung des Bedürfnisses im individuellen und gesellschaftlichen Kontext;

(3)	Festlegung der Produktvarianten;

(4)	Aufstellung der Produktlinienmatrix;

(5)	Überprüfung der Felder der Produktlinienmatrix;

(6)	Analyse der Produktvarianten;

(7)	Auswertung der Ergebnisse;

(8)	Konsequenzen und Handlungsbedarf.

Ein wichtiges Merkmal des ursprünglichen Konzeptes der PLA war der Umgang mit der Bewertungsfrage. Dabei wurde zunächst davon ausgegangen, daß bereits die a priori getrof-fene Entscheidung, gleichgewichtig die Auswirkungen auf Natur, Gesellschaft und Wirtschaft zu betrachten, eine normative Wertsetzung darstellt. Eine weitere Anleitung zur Bewertung enthält die Produktlinienanalyse selbst nicht. Vielmehr wurde eine Bewertungsoffenheit postuliert, um damit den Bearbeiter und Benutzer einer Produktlinienanalyse zu zwingen, sich über seine eigenen Bewertungskriterien und auch diejenigen seiner Opponenten klar zu werden, sie offenzulegen und sie damit auch für andere einsehbar zu machen.

### 5.2 Die neue Konzeption der Produktlinienanalyse

Die ursprüngliche Konzeption der PLA wurde in den letzten Jahren methodisch weiter-entwickelt und auch dem Gang der Diskussion um Produkt-Ökobilanzen angepaßt. Mittler-weile zeigen sich kaum mehr Unterschiede zur Ablaufstruktur einer Produkt-Ökobilanz (vgl. M 9).

Es ist für die Zukunft davon auszugehen, daß sich die Grundstrukturen beider Konzepte annähern werden, wobei sicherlich die inhaltlichen Differenzen hinsichtlich der Bedürfnis-orientierung und der betrachteten Dimensionen bestehen bleiben werden.

6	Welche Unterschiede bestehen zwischen der Produkt-Ökobilanz und der Produktlinienanalyse?

Grundlegende methodisch ungelöste Probleme sind Produkt-Ökobilanzen und Produktlinien-analysen gemeinsam. In diesem Abschnitt sollen konzeptionelle Gemeinsamkeiten und Un-terschiede an den Punkten Grundstruktur, Inhalt und Funktionen herausgearbeitet und dabei die Kontroverse um den Stellenwert der Produktlinienanalyse aufgearbeitet werden.

(1)	Grundstruktur

In dem von der Projektgruppe Ökologische Wirtschaft (1987) vorgestellten Konzept der Produktlinienanalyse wurde eine erste Grundstruktur für deren Durchführung entwickelt, die 
- ebenso wie frühere methodische Vorschläge zur Produkt-Ökobilanzierung - sich mittlerweile der im Rahmen des Deutschen Instituts für Normung (1994) vereinbarten Grundstruktur von Produkt-Ökobilanzen angenähert hat. Aus heutiger Sicht sind beide Bilanzsysteme hinsichtlich ihres Aufbaus identisch.

(2)	Inhalt

(2a)	Zieldefinition

Im Rahmen der Zieldefinition soll eine Untersuchung eingegrenzt und notwendige Annahmen getroffen werden. Dies betrifft besonders die sachlichen, räumlichen und zeitlichen Eingrenzungen des Untersuchungsrahmens sowie die Ausgestaltung des Produktsystems.

Bei diesen Punkten unterscheiden sich Produktlinienanalysen und Produkt-Ökobilanzen  nicht. Der wesentliche Unterschied betrifft die Frage, ob und wie in diesem Zusammenhang eine Untersuchung der Bedürfnisse stattfinden soll. Die Projektgruppe Ökologische Wirtschaft (1987, S. 18) schreibt dazu: "Zu Beginn der Untersuchung wird ein Produkt oder eine Dienstleistung auf das zugrundeliegende Bedürfnis hinterfragt und das Umfeld mitbetrachtet". Demgegenüber geht eine Produkt-Ökobilanz von einer exogen vorgegebenen Bedürfnislage aus und untersucht diese nicht weiter.

(2b)	Sachbilanz

Bei der Sachbilanz werden sowohl von der Produktlinienanalyse wie auch von der Produkt-Ökobilanz Informationen über die stofflichen und energetischen Input- und Outputströme erhoben, die im Laufe eines Produktlebenszyklus entstehen. Dabei handelt es sich um öko-logische Faktoren. Im Rahmen einer Produktlinienanalyse werden aber neben den ökologi-schen Aspekten auch soziale und wirtschaftliche Gesichtspunkte betrachtet. Ein allgemeiner Vorschlag zu den Indikatoren, die dabei von Interesse sind, wurde von der Projektgruppe Ökologische Wirtschaft in Form einer Produktlinienmatrix vorgestellt. Diese "umweltexter-nen" Faktoren werden bei der Produkt-Ökobilanz nicht berücksichtigt.

(2c)	Wirkungsbilanz/Bilanzbewertung

Bei diesen beiden Teilbilanzen bestehen keine wesentlichen Unterschiede zwischen Produkt-linienanalyse und Produkt-Ökobilanz. Unterschiede können sich vor allem in der Anwendung eines Konzeptes durch die jeweils Ausführenden ergeben. Sie sind auf jeden Fall nicht konzeptionell bedingt.

(3)	Funktionen

Die Funktionen von Produkt-Ökobilanzen und Produktlinienanalysen werden sehr kontrovers diskutiert. Besonders industrielle Kreise lehnen einen Einsatz von Produktbilanzen in der staatlichen Umwelt- und Produktpolitik in der Regel ab, wobei sie sich in erster Linie auf die Produktlinienanalyse beziehen. Demgegenüber fordern Umwelt- und Verbraucheror-ganisationen gerade den Einsatz der Produktlinienanalyse aufgrund ihres weiteren Untersu-chungsansatzes im Rahmen der staatlichen Politik (vgl. M 10).

7	Was bedeutet der Begriff Stoffstromanalyse?

Im Unterschied zu den mikroökonomischen Informationssystemen der Produkt-Ökobilanz und der Produktlinienanalyse stellt die Stoffstromanalyse ein makroökonomischen Informa-tionssystem dar. Sie nimmt eine systematische Bestandsaufnahme des Weges eines chemischen Stoffes (z.B. von Chlor, Cadmium), einer Verbindung (etwa von Benzol) oder eines Materials (u.a. von PVC, Holz) im Wirtschaftskreislauf vor. Es wird damit also der anthropogene Umgang erfaßt und beschrieben.

"Einer solchen Stoffstromanalyse liegt in der Regel das physische Bilanzprinzip zugrunde, d.h. die stofflich-energetischen Eingangs- und Ausgangsgrößen werden, bezogen auf ein analytisch abgegrenztes System (Bilanzraum) und unter Berücksichtigung der Akkumulation und der Umwandlung, einander gegenübergestellt. Gemäß dem Massenerhaltungssatz geht hierbei im Rahmen eines solchen Stromvorgangs letztlich keine Masse verloren, nur ihr Zustand und damit auch ihre Verfügbarkeit (Entropiegrad) ändern sich im Phasenablauf" (Enquete-Kommission 1993, S. 67).

Die Stoffstromanalyse kann sich - basierend u.a. auf Stoff- und Materialbilanzen, Stoffflußschematas oder Stoffstromdiagrammen - auf einen Betrieb, eine Region, eine Nation oder einen globalen Bilanzierungsraum beziehen. Nationale Stoffstromanalysen wurden in der Vergangenheit vor allem vom Umweltbundesamt (1991; 1992b) mit ihren Chlorhandbüchern I und II vorgelegt: Dabei wurde erstmals der gesamte Chlorfluß von der Erzeugung bis zum Verbleib erfaßt und bilanziert. In jüngerer Zeit hat die Enquete-Kommission (1994, S. 91ff.) erste nationale Stoffströme für Cadmium und Benzol erarbeitet (vgl. M 11).

II. Teil: Methodische Anleitung zur Durchführung einer vergleichenden Produktlinienanalyse - gezeigt am Beispiel verschiedener Joghurtsorten

1. Das Untersuchungsmodell

Für Bildungszwecke im Rahmen der Erwachsenenbildung, z.B. Volkshochschulkurse, Lehrerfortbildung oder Schulung von VerbraucherberaterInnen, müssen die Ansprüche an eine professionelle, wissenschaftlichen Kriterien genügende PLA erheblich eingeschränkt und didaktisch reduziert werden. Hier kommt es vielmehr darauf an, den prinzipiellen Denkansatz und die methodische Vorgehensweise von Produktlinienanalysen zu vermitteln, so daß diese Methode souverän an unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen und Ansprüche der Zielgruppen angepaßt werden können. Hinzu kommen Beschränkungen, die durch die jeweiligen Rahmenbedingungen (Teilnehmerzahl, Zeitrahmen, Raumsituation, Finanzierung usw.) gegeben sind. Es wird daher in Anlehnung an Empfehlungen in der Literatur (vgl. Bender/Färber 1993 a und b sowie Ott 1991, S. 41) folgendes Verfahren vorgeschlagen:

| Vereinfachtes Modell für die Durchführung einer Produktlinienanalyse in der Bildungsarbeit |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Schritt | Ziele und Rahmenbedingungen festlegen |  |
| 2. Schritt | Bestimmung des Bilanzraums und der Produktvarianten |  |
| 3. Schritt | Erstellung der Produktlinienmatrix |  |
| 4. Schritt | Bestimmung der Untersuchungskriterien |  |
| 5. Schritt | Sammlung und Bewertung der Informationen |  |
| 6. Schritt | Auswertung der Ergebnisse und Diskussion der Konsequenzen für verbraucherpolitisches Handeln |  |

2. Exemplarische Darstellung einer Produktlinienanalyse für das Produkt Fruchtjogurt

Im folgenden wird exemplarisch nach diesem Modell gezeigt, wie eine solche Produktlinienanalyse organisiert und durchgeführt werden könnte.

| 1. Schritt | Ziele und Rahmenbedingungen festlegen |
| --- | --- |

Ziele (nach Bendel/Färber 1993, S. 21 f.)

1. Durch systematisches forschendes Lernen sollen die TeilnehmerInnen einen umfassenden Überblick bekommen über die wichtigsten ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Herstellung, des Gebrauchs und der Entsorgung von Produkten.

2. Die TeilnehmerInnen sollen die Zusammenhänge zwischen den gegebenen ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen und den Folgen der marktwirtschaftlichen Produktions - und Konsumweise erkennen. Sie sollen erkennen, daß die sogenannten Sachzwänge (=Handlungsbeschränkungen) durch diese Rahmenbedingungen erzeugt werden.

3.Die in diesem „Forschungsprozeß“ gewonnenen Erkenntnisse und gemachten Erfahrungen sollen die TeilnehmerInnen befähigen, Wege zu finden für ein umwelt- und sozialverträgliches Konsumverhalten.

4. Die gesammelten Informationen müssen weder vollständig noch objektiv und exakt meßbar sein. Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Vorbild verlangt die PLA in der

Erwachsenenbildung

- den Mut zum Wesentlichen

- den Mut zur Ungenauigkeit

- den Mut zum Subjektiven.

5. Die TeilnehmerInnen sollen ermutigt werden, wissenschaftliche Gutachten kritisch zu beurteilen.

Rahmenbedingungen

Gruppengröße: ca. 20 - 25 TeilnehmerInnen

Zeitrahmen: ca. 10 - 15 Doppelstunden

- entweder als Semesterkurs (z.B. in Volkshochschulen)

- oder als Blockveranstaltung über 3 - 5 Tage mit der Möglichkeit zu Erkundungen, Materialrecherchen, Interviews und anderen Formen der Datensammlung und Informationsgewinnung (z.B. Computereinsatz).

Produktauswahl: Das gewählte Produkt sollte

- ein einfaches und alltägliches Produkt sein (z.B. Windeln, Joghurt, Brot),

- in der Region produziert, gehandelt, verbraucht und entsorgt werden, damit die notwendigen Recherchen vor Ort durchgeführt werden können.

In unserem Beispiel ist die Entscheidung für das Produkt „Fruchtjoghurt“ bereits gefallen.

| 2. Schritt | Bestimmung des Bilanzraums und der Produktvarianten |
| --- | --- |

Bilanzraum

Der Bilanzraum bestimmt die Breite und Tiefe der materiellen Produktlinie, d.h. die „Produktlinie“ ist nicht objektiv vorhanden, sondern muß erst von den TeilnehmerInnen bestimmt und abgegrenzt werden,da die Herstellung eines Produkts mit vielen anderen Produktlinien vernetzt ist (vgl. Ott 1991, S. 40). Dieser Zusammenhang wird durch M 6 sehr anschaulich dargestellt. Die Entscheidung über den Bilanzraum ist u.a. abhängig von

- den fachlichen Vorkenntnissen der TeilnehmerInnen,

- dem zur Verfügung stehenden Untersuchungszeitraum,

- den persönlichen Interessen und Erwartungen der TeilnehmerInnen,

- den für das Produkt zur Verfügung stehenden Informationen und Daten.

Produktvarianten

Der eigentliche Reiz der PLA besteht im Vergleich von Produkten unterschiedlicher Herstellung und Zusammensetzung, so daß eine Entscheidung nach ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit möglich ist.

In unserem Fall werden drei unterschiedliche Joghurts miteinander verglichen, nämlich

Joghurt aus konventionellem landwirtschaftlichen Anbau

Joghurt aus ökologischem landwirtschaftlichen Anbau

Joghurt aus eigener Herstellung

| 3. Schritt | Erstellung der Produktlinienmatrix |
| --- | --- |

Es leuchtet ein, daß für Bildungszwecke, bei denen es nur darum geht, das „Prinzip“ einer Produktlinienanalyse zu vestehen, die sehr umfänglichen und komplexen Produktmatrixen, wie z.B. in M 7 und M 8 abgebildet, nicht zur Anwendung kommen können. Vielmehr muß eine dem jeweiligen Untersuchungsprodukt angemessene „vereinfachte“ Matrix ausgewählt werden. Bendel/Färber (1993b, S. 110) empfehlen für Zwecke der Umwelt- und Verbraucherberatung die nachstehende Matrix:

Vereinfachte Produktlinienmatrix für die Umwelt- und Verbraucherbildung

| 1. Rohstoffgewinnung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Produktion |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Verpackungen |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Handel und Verkauf |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ge- und Verbrauch |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Produktlinienmatrix |  |
|  |  |  |  |  | N1: Energie- und Materialaufwand |  |
|  |  |  |  |  | N2: Abfälle und Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden | Bereich Natur |
|  |  |  |  |  | N3: Wirkungen auf Mensch und Mitwelt (Tiere, Pflanzen und Atmosphäre) |  |
|  |  |  |  |  | G1: Arbeitsbedingungen |  |
|  |  |  |  |  | G2: Individuelle soziale Auswirkungen | Bereich Gesellschaft |
|  |  |  |  |  | G3: Gesellschaftliche Aspekte |  |
|  |  |  |  |  | W1: Preis/ Kosten/ Qualität | Dimension Wirtschaft |
|  |  |  |  |  | W2: Branchen- und Unternehmensdaten, Außenhandel |  |

Bendel/Färber 199b3, S. 166.

Aber selbst diese Reduktion ist noch zu komplex, um in dem angegebenen Zeitrahmen und mit den zur Verfügung stehenden Daten  bearbeitet werden zu können. Die Lerngruppe muß daher weitere Vereinfachungen und Reduktionen vornehmen. Sie hat z.B. in Bezug auf M 8 folgende Wahlmöglichkeiten:

- in der Horizontalen Reduktion der Produktlinie um eine oder mehrere Bereiche (z.B. könnte nur der Produktionsbereich untersucht werden oder nur die Transportwege),

- in der Vertikalen Reduktion der Dimensionen (z.B. nur die Dimension Natur oder noch kleiner: nur die Kategorien Wasserverbrauch und - belastung).

In unserem Beispiel beschränken wir uns aus den genannten Gründen auf die Bereiche

- Rohstoffgewinnung (Milchherstellung und Fruchtgewinnung)

- Produktion (Joghurtherstellung) sowie

- Transportvorgänge.

| 4. Schritt | Bestimmung der Untersuchungskriterien |
| --- | --- |

Dies ist sicherlich der interessanteste und produktivste Teil einer Produktlinienanalyse. Nachdem die Matrix bekannt ist und ihre Konstruktionsprinzipien verstanden wurden, geht es nunmehr darum, die sehr vagen Dimensionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft zu konkretisieren und damit die spezifischen Erkenntnisinteressen und Wertvorstellungen der TeilnehmerInnen zum Ausdruck zu bringen. Allerdings empfiehlt es sich unbedingt, die Analyse und Bewertung der Untersuchungskriterien streng zu trennen. Man muß sich nur klar darüber sein, daß bereits in dieAuswahl von Untersuchungskriterien Wertungen und Interessen der Beteiligten einfließen. Eine explizite Bewertung und Beurteilung findet erst im nächsten Schritt statt.

Für Zwecke der Analyse sind also zunächst wertfreie und möglichst eindeutige sowie quantifizierbare Kriterien zu bestimmen, was allerdings die Aufnahme von qualitativen Kriterien nicht ausschließen darf.  Ein Kriterienkatalog für das Produkt Milch könnte z.B. folgendes Aussehen haben (vgl. Bendel/Färber 1993a, S. 24)

Kriterienkatalog für das Produkt Milch

Natur:

l. Energie- und Materialverbrauch:

Energieverbrauch

Elektrizität, Gas, Heizöl, Benzin, Diesel.

Materialverbrauch

Papier, Glas Polyäthylen, Weif)blech,

Aluminium, PVC und Sonstiges.

Bodenverbrauch

Futter, Bodenschädigung.

2. Abfälle und Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden

Feste Abfälle

Gülle, Papier, Glas, Deckel.

Abwasser

Nitrat, Phosphat, Chlorbleiche u.ä.,

Desinfektionsmittel.

Gasförmige Abfälle

S02, CO, C02, NH3, Kohlenwasserstoffe,

Stickoxide, Abwärme.

3.Wirkungen auf Mensch und Mitwelt (Tiere, Pflanzen, Atmosphäre)

Gesellschaft:

1. Arbeitsbedingungen

Lärmbelastung/Schadstoffbelastung, Arbeitszeit/Pausen, Löhne, Arbeitsplatzsicherheit, Sicherheit des Arbeitsplatzes, Berufskrankheiten, Indikatoren der Qualität des Arbeitslebens

2. Individuelle soziale Auswirkungen

3. Gesellschaftliche Aspekte

Recht, Organisation, Verbände und ihr Zusammenwirken.

Wirtschaft:

1. Preise, Kosten, Qualität

Meßbare und nicht meßbare Qualität’

2. Branchen - und Unternehmensdaten Außenhandel

Unternehmenskonzentration/Spezialisierung, Verschuldung, Kapitaleinsatz (Anlage- und Umlaufvermögen), Arbeitsproduktivität, Kapitalproduktivität, Marktsituation/Marktmacht/ Stellung am Markt, Einkommen/Gewinne, Umsatz, Subventionen, wirtschaftliches Risiko.

| 5. Schritt | Sammlung und Bewertung der Informationen |
| --- | --- |

Informationsgewinnung

Dies ist sicherlich die schwierigste Phase einer PLA, da der Aufwand für die Sammlung der notwendigen Daten relativ groß ist und vor allem, weil wir uns in einem politisch sehr sensiblen Bereich bewegen und die entsprechenden Daten insbesondere bei den produzierenden Betrieben oft als „Betriebsgeheimnis“ gehütet werden.

Es  sind grundsätzlich zwei Varianten der Informationsgewinnung denkbar:

(1) Die Gruppe versucht, aufgrund der von ihr aufgestellten Matrix nebst Untersuchungskriterien die notwendigen Informationen und Daten selbst zu beschaffen durch

- Quellenstudium (Ergebnisse durchgeführter PLA wie z.B. Ott (1991) oder Bendel/Färber (1993a),

- Erkundungen (z.B. Besuch bei Molkereien, milcherzeugenden Bauern (konventionell und ökologisch),

- Befragung von VerbraucherInnen, Experten, Herstellern usw.

(2) Die Gruppe stützt sich auf bereits vorhandene und aufbereitete Daten und versucht damit, die Matrix nebst Untersuchungskriterien aufzubereiten.

Nachstehend werden im Sinne der zweiten Variante - auch wieder nur exemplarisch und lediglich, um das Verfahren zu verdeutlichen - einige wenige Ergebnisse der Untersuchung von Ott (1991) referiert, die im Original über 200 Seiten umfaßt.

Dieses Vorgehen entspricht dem immer wieder bei der PLA notwendigen Kompromiß zwischen Komplexität und Praktikabilität, der von jeder Lerngruppe jeweils neu gefunden werden muß.

1. Informationen zur Rohstoffgewinnung

Milcherzeugung

Die Milcherzeugung für die Molkereien erfolgt beim "konventionellen" Joghurt in "konven-tionellen" landwirtschaftlichen Erzeugnisformen, beim "ökologischen" Joghurt in ökologi-schen Erzeugnisformen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit waren vier Punkte von Interesse:

* die Haltung und Behandlung der Tiere,

* der Futtermittelverbrauch,

* die Erzeugung der Futtermittel,

* die Emissionen der Kuhhaltung.

Die Kuhhaltung unterscheidet sich in den beiden landwirtschaftlichen Erzeugnisformen beträchtlich voneinander. In der "ökologischen" Landwirtschaft ist der durchschnittliche Viehbesatz geringer als in der "konventionellen".

In der "konventionellen" Landwirtschaft werden für den Futtermittelverbrauch selbster-zeugtes Wirtschafts- und fremderzeugtes Handelsfutter eingesetzt. Das Handelsfutter kann u.a. aus Ölfrüchten, Milchprodukten und Getreide bestehen. Ein Teil der Rohstoffe zu ihrer Herstellung stammen aus Ländern, in denen häufig noch Pflanzenschutzmittel und Vorrats-schutzmittel angewendet werden, die in der Bundesrepublik nicht mehr zugelassen sind.

Die "ökologische" Landwirtschaft hingegen tendiert zu einer nahezu vollständigen Selbst-versorgung mit Futtermitteln. Zukäufe sollen aus dem "ökologischen" Anbau stammen, maximal 10 Prozent dürfen nach den Richtlinien der AGÖL (= Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau) aus "konventionellen" Anbau bestehen, wobei Importfuttermittel grundsätzlich ausgeschlossen sind.

Die Erzeugung der Futtermittel geschieht bei der "konventionellen" Landwirtschaft teils selbst erzeugt. Hierzu werden auch Pflanzenbehandlungsmittel und Kunstdünger eingesetzt.

Der ökologische Landbau verzichtet hingegen auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Herbizide. Als Düngemittel darf in aller Regel nur das aus dem jeweiligen Betrieb stammende organische Material verwendet werden, mineralische Düngemittel nur ersatzweise.

In der "konventionellen" Landwirtschaft wird vermehrt dazu übergegangen, die Kühe auf einstreulosen Spaltenböden zu halten ohne sie auf die Weide zu lassen. Dadurch kann Kot und Harn relativ einfach aufgefangen werden; an Emissionen entsteht flüssiger Mist, die sog. Gülle.

Der geringere Viehbesatz in der "ökologischen" Landwirtschaft ist verbunden mit einer an-deren Viehhaltung: Der Austrieb erfolgt ganzjährig, die Liegeplätze sind mit Einstreu zu versehen. Kot und Harn fallen hierdurch als fester Mist und Jauche an, deren Beseitigung einen höheren Arbeitseinsatz verlangt.

Flüssig- und Festmist werden jeweils zur Düngung verwandt. Da jedoch in der Gülle der Stickstoff loser gebunden als im Festmist (Kot und Einstreu sowie Jauche werden getrennt gesammelt), kommt es bei der Ausbringung von Gülle schneller zu einer Auswaschung im Boden, wobei der Stickstoff dann als Nitrat vorliegt.

Herstellung der Früchte

Analog der Milchherstellung muß bei der Herstellung der dem Joghurt zugesetzten Früchte eine Rückverfolgung hin zum landwirtschaftlichen Anbau erfolgen. Beispielhaft wurde dies im Rahmen der Studie für Erdbeeren durchgeführt.

Als Früchte für den "konventionellen" Joghurt werden neben saisonal frischen Früchten hauptsächlich tiefgefrorene Früchte oder in Dosen sterilisierte Konserven zur Herstellung von Fruchtzubereitungen eingesetzt. Die halbverarbeiteten Erdbeeren werden größtenteils importiert. Der Anbau dieser Früchte ist von den oben erwähnten Problemen der "konven-tionellen" Landwirtschaft gekennzeichnet: Chemische Unkrautbekämpfung und Düngung durch Handelsdünger (vor allem Stickstoff). Die "ökologische" Landwirtschaft verzichtet im allgemeinen auf die chemische Unkrautbekämpfung und setzt mechanische und thermische Mittel ein. Die Düngung erfolgt normalerweise mit Wirtschaftsdünger (organische Mittel, Gründüngung).

2. Informationen zur Joghurtherstellung  im Molkereibetrieb

Die Recherchen bei den Molkereien zeigten einige Unterschiede zwischen der Herstellung "konventionellen" und "ökologischen" Joghurts: Gemäß den Richtlinien der AGÖL erfolgt bei diesen Molkereien keine Homogenisierung und Nacherhitzung der Milch. Während "konventioneller" Joghurt eine Reihe von Zusatzstoffen (wie z.B. Milchpulver, Stabilisatoren) enthält, werden sie weitgehend bei "ökologischem" Joghurt vermieden.

Die Unterschiede in der Verarbeitung bringen nicht nur ernährungsphysiologisch Unterschiede (Qualität des Joghurts) mit sich, sondern haben auch Rückwirkungen auf die Um-weltbeeinflussungen auf der der Joghurtherstellung vorgelagerten Stufe der Herstellung der Zusatzstoffe.

Bei der Analyse der Emissionen und des Wasserverbrauchs zeigten sich keine bedeutenden Unterschiede zwischen den Molkereien. Einzig der Energieverbrauch unterscheidet sich voneinander.

3. Informationen über Transportvorgänge

Der Transportaufwand für einen Südmilch-Joghurt der Marke "Landliebe" wurde in einem Artikel des ZEITmagazin recht ausführlich dargestellt:

"Die Rohbakterien liefert ein Züchter aus Niebüll/Schleswig-Holstein. Von hier werden sie per Pkw zu einer ebenfalls in Niebüll ansässigen Firma gebracht, wo sie auf einer Nähr-substanz aus Tomatenmark und Milch gedeihen, bis sie nach Stuttgart transportiert werden: macht 917 Kilometer.

Die Verpackung setzt sich zusammen aus einer Pappkiste, Steige genannt, die aus Bad Rappenau bezogen wird (55 Kilometer) und deren Komponenten (Top, Welle, Kraft) aus Aalen, Köln und Obergrünburg in Österreich kommen (1042) Kilometer). Den Steigenleim aus Kunstharz liefert eine Lüneburger Firma (659 Kilometer), die den Grundstoff aus Ham-burg bezieht (75 Kilometer). Zur Verpackung gehören außerdem eine polsternde Zwischen-lage aus Pappe (Herkunftsorte: Varel und Ludwigsburg, Distanz 647 Kilometer) und eine Kunststoffolie, die aus französischem Kunststoffgranulat gezogen wird (406 Kilometer). In toto: 2884 Kilometer.

Der Zucker wird aus Rüben gewonnen, die in der Region um Offenau und Heilbronn geerntet werden. Durchschnittliche Entfernung von den Abaugebieten zur Raffinerie: 35 Kilometer; und von der Raffinerie in Offenau zur Südmilch-Zentrale in Stuttgart: 72 Kilometer. Summa summarum: 107 Kilometer.

Die Erdbeeren, in polnischen Plantagen gepflückt, landen zunächst in Aachen (800 Kilo-meter). Dort werden die Früchte zubereitet und nach Stuttgart (446 Kilometer) transportiert - insgesamt 1246 Kilometer.

Das Glas wird in Bayern hergestellt. Die Zutaten werden teils per Bahn, teils per Lkw - aus der Region (Altglasscherben), aus Frechen (Quarzsand), Solingen (Soda), Huettlingen (Kalk), Essen (Filterstaub) und Düsseldorf (Zinkselenit) ins bayerische Neuburg zu einer der größten Glasverarbeitungen Deutschlands verfrachtet. 546 Lkw-Kilometer müssen gefahren werden. Von Neuburg aus geht's wieder nach Stuttgart (260 Kilometer) - zusammen 806 Kilometer.

Die Milch kommt von 5930 Bauernhöfen in der Umgebung von Stuttgart und Heilbronn. 44 Tanklastwagen karren jeden Morgen rund 400 000 Liter in die Verarbeitungszentrale nach Stuttgart. Durchschnittliche Distanz zwischen Lieferant und Hersteller: 36 Kilometer.

Das Etikett liefert eine Firma in Kulmbach (314 Kilometer), die ihr Papier aus dem nieder-sächsischen Uetersen bezieht (634 Kliometer). Den Etikettenleim, bestehend aus Mais- und Weizenpulver aus holländischen und belgischen EG-Beständen (220 Kilometer), schickt eine Düsseldorfer Firma nach Stuttgart (419 Kilometer) - alles in allem 1587 Kilometer.

Das Aluminium für die Deckel wird im rheinischen Grevenbroich aus Bauxit und Rohalu-minium hergestellt, von dort aus nach Weiden bei Kulmbach geliefert (560 Kilometer), dort zu den Aludeckeln verarbeitet, die wiederum ihren Weg über 304 Kilometer nach Stuttgart nehmen. Insgesamt: 864 Kilometer.

Wie die Bakterienkulturen aus Niebüll in Schleswig-Holstein kommen und dabei 917 Kilo-meter zurücklegen: wie die Erdbeerfracht aus Polen anrollt und zunächst nach Aachen (860 Kilometer), anschließend nach Stuttgart gekarrt wird (446 Kilometer); wie die Milch mit 44 Tanklastzügen à 9000 Liter aus der Region um Heilbronn, Künzelsau und Mannheim (36 Kilometer) gen Stuttgart geschaukelt wird; und welche langverschlungenen Pfade ferner die Rohstofflieferungen für Zucker, Glasbecher, Aluminiumdeckel, Etiketten, Transportsteige, Transportfolie, Etikettenleim nehmen und wohin schließlich der fertige Joghurtbecher wiederum ausgeliefert wird - insgesamt 3494 Kilometer von den Zulieferern zum Hersteller, plus 4953 Zulieferer-Zulieferer-Kilometer, plus beispielsweise 668 Vertriebskilometer für die Strecke Stuttgart - Hamburg. Macht, summa summarum, 9115 Kilometer".

(Quelle: Ralf Hoppe: Ein Joghurt kommt in Fahrt. In: ZEITmagazin, Heft 5 (1993), S. 14-17)

Die Untersuchung des reisenden Joghurts und seiner Zutaten  hat in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt und zum ersten mal sichtbar gemacht, welch unglaubliche Transportleistungen täglich vollbracht werden müssen, um uns die Güter unseres alltäglichen Konsums vor die Haustür zu bringen. Der Text aus dem Zeitmagazin eignet sich insofern hervorragend als Arbeitstext für eine entsprechende Gruppenarbeitsphase und ist in M 12 vollständig abgedruckt. Hierzu bietet sich folgende Aufgabenstellung an: Zeichnen Sie in die Landkarte anhand des Textes die Verkehrswege des Fruchtjoghurt mit Pfeilen ein!

-

Bezogen auf den Vergleich zwischen dem "konventionellen" und "ökologischen" Joghurt zeigt sich: Eine generelle Analyse des Transportaufwands der Anlieferung der Milch vom Hof zur Molkerei ergibt einen erhöhten Transportaufwand bei Milch aus "ökologischem" Anbau. Bei den beispielhaft befragten Molkereien mußten je 1.000 Liter Milch aus "ökologischem" Anbau 15 km zurückgelegt werden, bei Milch aus "konventionellem" Anbau hingegen nur 3,2 km/1.000 Liter.

Auch bei der Auslieferung der Milch schneidet der "ökologische" Joghurt schlechter ab: Bezogen auf 1.000 Liter waren 30,3 km zurückzulegen, bei "konventionellem" hingegen "nur" 17,5 km.

Bewertung

Es ist - wie bereits erwähnt - kaum zu vermeiden, daß bereits bei der Konstruktion der Matrix sowie bei der Kriterienentwicklung,  aber auch bei der Informationsgewinnung Bewertungen der Daten vorgenommen werden. Zum Beispiel stellt die stillschweigende gleiche Gewichtung der Dimensionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft eine Wertentscheidung dar (vgl. Häußler 1994, S. 205). Trotzdem sei wiederholt , daß zumindest analytisch die Datengewinnung von der Datenbewertung getrennt werden sollte. Die Begründer der Produktlinienanalyse haben mit guten Gründen darauf verzichtet, ein allgemeingültiges und objektives Bewertungsverfahren anzubieten. Und zwar deshalb, weil Bewertungen prinzipiell subjektiver Natur sind und insofern nicht ohne weiteres verallgemeinert werden können. Die Werturteile können nur insoweit etwas  „objektiviert“ werden, als die Gruppe, die die Bewertung vornimmt, in einem internen kommunikativen Abstimmungs- und Konsensbildungsprozeß sich über die Gültigkeit und Richtigkeit bestimmter Werte verständigt. Insoweit wird „kommunikative Vernunft“ ausgebildet bzw. sogenannte „weiche Rationalität“ im Gegensatz zur „harten Rationalität“, die sich an technisch-ökonomischen Rationalitätskriterien mißt (z.B. Produktivität und Rentabilität).

Ob ein Produkt oder ein Produktionsverfahren umwelt- und sozialverträglich ist, muß immer wieder auf’s neue unter Abwägung aller Interessen und auf der Grundlage technischer Standards (des prinzipiell Möglichen) unter den Betroffenen geklärt werden. Hierzu bedarf es möglichst operationaler Kriterien, die für die beiden Grundnormen der „Umweltverträglichkeit“ und „Sozialverträglichkeit“ entwickelt werden müssen. Es ist eine überaus lohnende und fruchtbare Arbeit, solche „Verträglichkeitsnormen“ in einem kommunikativen Verständigungsprozeß zu entwickeln und für die Produktlinienanalyse anzuwenden. Ein Beispiel für das Kriterium „Sozialverträglichkeit“ einer bestimmten Technik findet sich in M 13. Ähnliche Bewertungskriterien sind für die anderen Subkategorien der Dimensionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft zu bestimmen.

So bleibt die „Bewertungsoffenheit“ der Produktlinienanalyse ein Vor- und Nachteil zugleich. Vorteil, weil es der jeweiligen Anwendergruppe freigestellt bleibt, ihre eigenen (subjektiven) Bewertungsgrundlagen zu entwickeln und anzuwenden; Nachteil, weil es so etwas wie einen objektiven Bewertungsmaßstab nicht gibt. Das Ideal eines aggregierten „Ökoindex“ oder „Sozialindex“ als eine Maßzahl oder Kennziffer für die Umwelt- und Sozialverträglichkeit eines Produkts und als Hilfe für die Kaufentscheidung des Verbrauchers, wird deshalb wahrscheinlich nie realisiert werden können.

Den Schwierigkeiten einer Bewertung kann man zunächst dadurch entgehen, daß man das Produkt im „Variantenvergleich“ beurteilt, wie das bereits in der vorangegangen Datenaufbereitung für einen konventionellen und ökologisch erzeugten Fruchjoghurt geschehen ist. Um dieses Verfahren zu verdeutlichen, soll abschließend noch eine weitere Variante kurz betrachtet werden, nämlich die für den Verbraucher nächstliegende, seinen Joghurt zu Hause selbst herzustellen.

3. Variantenvergleich: maschinell hergestellter Fruchtjoghurt und selbstgemachter Joghurt

Im Gegensatz zum maschinell hergestellten Fruchtjoghurt aus „konventionellem“ oder  „biologischen“ Anbau ergibt sich beim selbstgemachten Joghurt, der entweder aus Vollmilch oder entrahmter Frischmilch gewonnen werden kann, folgende Produktlinie:

(1) Rohstoffgewinnung

Die Kriterien für die Milchgewinnung bleiben gleich, da der private Haushalt in aller Regel auf Milch aus „konventionellem“ oder „biologischem“ Anbau zurückgreifen wird.

Ebenso wie bei der Milchgewinnung sind auch bei der Herstellung der einzelnen Fruchtzubereitungen je nachdem, welche Früchte der einzelne Haushalt auswählt, die gleichen Kriterien zugrundezulegen wie bei dem Joghurt aus „konventionellem“ oder „biologischem“ Anbau für Erdbeeren, Himbeeren oder Kirschen. Bei einem selbstgemachten Joghurt besteht aber die Möglichkeit, regional zur Verfügung stehende und auch der Jahreszeit angemessene Früchte zu verwenden. So lassen sich zumindest die Gefahren von Monokulturen (in den Importländern) und die erheblichen Transportwege reduzieren.

(2) Vor- und Nebenleistungsproduktion

Im Bereich der Vor- und Nebenleistungsprodukte entfallen beim selbstgemachten Joghurt einzelne Produktionsschritte wie etwa die Produktion von Lebensmittelzusatzstoffen, die Zuckerproduktion und die Herstellung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Notwendig sind indes nach wie vor die Futtermittelproduktion, die Herstellung von Pestiziden und Dünger (zur Aufzucht der Früchte) und die Herstellung von Joghurtkulturen (Ferment). Das Ferment zur Herstellung des selbstgemachten Joghurts kann (vor allem in Bioläden) käuflich erworben werden. Ein einmal eingesetztes Ferment kann mehrere Male wiederverwendet werden. Die Herstellung von Verpackungen reduziert sich auf die Abfüllung von Milch in Glasflaschen, Karton- oder Schlauchverpackungen. Der Joghurt selbst muß nicht mehr abgepackt werden.

(3) Produktion

Bei der Produktion entfällt die eigentliche Produktion des Fruchtjoghurts in der Molkerei, seine Abfüllung in die entsprechenden Verpackungen (Glas, Pappe, Plastik) und die Lagerung. Ebenso gehört zu dieser Lebenszyklus-Phase die Fruchtzubereitung, Je nach Wahl kann der private Haushalt zur geschmacklichen Erweiterung des Joghurts Tiefkühl-Früchte, Früchte

aus Gläsern oder frische Früchte verwenden. Der selbstgemachte Joghurt müßte in diesem Fall um die Produktlinie Fruchtherstellung erweitert werden.

(4) Handel und Vertrieb

Der Handel und Vertrieb reduziert sich auf Anlieferung und Lagerung von Milch und Früchten. Der Joghurt selbst muß nicht mehr geliefert und gelagert werden. Außerdem darf nicht übersehen werden, daß die lange Standzeit der Produkte in den Regalen der Supermärkte und Marken-Discounter bestimmte Anforderungen an die Produkte hinsichtlich ihrer Verpackung und ihrer Haltbarkeit zur Folge hat.

(5) Entsorgung/WiederverwertunglWiederverwendung

Mit dieser Lebenszyklus-Phase werden alle bei einem Produkt vorhandenen Stoffe, Materialien und das Produkt selbst erfaßt, die letztlich beseitigt werden müssen. Beim selbstgemachten Joghurt entsteht die Milch-Verpackung, die deponiert, wiederverwertet oder weiterverwendet werden kann. Ansonsten ergeben sich noch Emissionen beim Spülen der Gläser oder Gefäße, eventuell können noch Abfälle durch die Beigabe von Früchten in Form von Tüten, Gläsern,

Karton- oder Kunststoffverpackungen auftreten.

Insgesamt wird deutlich, daß durch selbstgemachten Joghurt bestimmte Produktionsprozesse eingespart werden können und vor allen Dingen auch die Abfallmenge verringert werden kann. Außerdem zeigt sich, welche Bedeutung der Fruchtzubereitung zukommt, die bei Inanspruchnahme zusätzliche Ressourcen und Energie beansprucht und Abfälle hervorruft.

| 6. Schritt | Auswertung der Ergebnisse und Diskussion der Konsequenzen für verbraucherpolitisches Handeln |
| --- | --- |

Nach Abschluß des Verfahrens der PLA sollte versucht werden, zu einem gemeinsamen Fazit zu kommen, und zwar in drei Schritten:

(1) Zunächst sollte das inhaltliche Gesamtergebnis in wenigen Punkten zusammengefaßt werden:

- Was hat die PLA im Hinblick auf das untersuchte Produkt gebracht?

- Gibt es eindeutige Ergebnisse im Hinblick auf die untersuchten Produktvarianten?

- Inwiefern kann auch das am besten beurteilte Produkt im Hinblick auf seine Umwelt- und 
  Sozialverträglichkeit sowie Wirtschaftlichkeit noch verbessert werden?

- Ist die Selbstherstellung eine in jeder Hinsicht zufriedenstellende Alternative?

- usw.

(2) Im zweiten Schritt sollte der Arbeitsprozeß kritisch reflektiert werden:

- Ist ein geeignetes Produkt für die PLA ausgesucht worden?

- Wie sind die einzelnen Untersuchungsphasen verlaufen? Wo gab es Schwierigkeiten? Was 
   könnte verbessert werden?

- Waren die Zeitvorgaben richtig bemessen?

- Wie waren Kommunikation und Kooperation unter den Gruppenmitgliedern?

- Gab es Übereinstimmung bei der Bewertung der PLA?

- usw.

(3) Der letzte Schritt, nämlich die Ausarbeitung von individuellen und kollektiven Handlungsstrategien sowie von politischen Empfehlungen für eine Verbesserung der Verbraucher- und Umweltpolitik, wird in einem separaten Kapitel 3 dieses Kurskonzeptes dargestellt.

III. Teil: Arbeitsmaterialien