Stoffstromanalyse Cadmium

"(...) 1986 (wurden) insgesamt ca. 3200 t Cadmium in das Gebiet der Bundesrepbulik Deutschland eingetragen, wobei ca. 53% von metallhaltigen Erzen (insbesondere Zinkerzen), Brennstoffen (insbesondere Steinkohle) und anderen diversen Rohstoffen (u.a. Phosphaterzen) stammten. Der Rest wurde als reines Cadmiummetall oder als Bestandteil von Halbfertigprodukten und sekundären Rohstoffen importiert.

Trotz der sinkenden Nachfrage blieb in der Bundesrepublik Deutschland in den achtziger Jahren die Produktionsrate von reinem Cadmiummetall mit jährlich ca. 1200 t konstant. Dies war in der unverändert hohen Nachfrage nach Zink begründet, bei dessen Gewinnung aus primären und sekundären Rohstoffen das Schwermetall zwangsweise aufgrund von Qualitätserfordernissen für Zink anfällt. Cadmium wird gezielt eingesetzt in Nickel/Cadmium-Akkumulatoren (NC-Akku) und Pigmenten, als chemischer Stabilisator für Kunststoffe sowie in metallischen Beschichtungen, Glasprodukten und Legierungen.

Im gleichen Jahr gelangten ca. 460 t des Schwermetalls als Bestandteil von Abfällen des privaten Verbrauchs und der Industrie auf Deponien.

Die Cadmiumemissionen, für die im wesentlichen die Eisen- und Stahlindustrie, die Feuerungsanlagen, die Steine- und Erdenindustrie, die Nicht-Eisenmetallindustrie und die Abfallverbrennung verantwortlich sind, weisen aufgrund von behördlichen Auflagen und technischen Verfahrensänderungen eine rückläufige Tendenz auf.

Das Cadmium-Mengenflußschema zeigt, daß die Zinkproduktion eine Senke für nahezu alle cadmiumhaltigen Produkte, Zwischenprodukte und Rückstände anderer Branchen ist. Daher ist die Zinkproduktion für die geforderte Erfassung und Produktion von Cadmium von großer Bedeutung".

(Quelle: Enquete-Kommission 1994, S. 91f.)